MINICURSO DE ROBÓTICA

Robô Sentinela com Machine Learning embarcado

Arduino Uno · HC-SR04 · servo · árvore de decisão treinada em Python e executada em C

Carga horária: 4 horas  |  Nível: intermediário  |  Formato: prático, em grupos

Público: primeiros períodos de Engenharia de Computação

4 grupos (kit + servo cada) + kit do professor para demonstração

Prof. Paulo César da Silva Junior

Roteiro do Professor + Apostila do Aluno

# 1. O que vamos construir

Um robô sentinela: uma "cabeça" com sensor ultrassônico montada sobre um servo motor, que patrulha o ambiente, percebe quando alguém se aproxima e reconhece gestos feitos com a mão. O reconhecimento não é feito com regras escritas à mão — é feito por um modelo de Machine Learning que os próprios alunos treinam com dados gravados no seu robô e depois embarcam no Arduino.

| Gesto | Classe | Reação do robô |
| --- | --- | --- |
| Mão parada / ninguém | 0 PARADO | Continua vigiando; sem ninguém por 3 s, volta a patrulhar |
| Mão se aproximando | 1 APROXIMAR | ALARME: sirene + relé ("holofote") |
| Mão se afastando | 2 AFASTAR | "Tchau": bip descendente, volta a patrulhar |
| Aceno (vai-e-vem) | 3 ACENAR | AMIGO: cabeça balança + melodia |

## Por que este curso é "intermediário"

- Arquitetura de robô: percepção → decisão → ação, organizada como máquina de estados.

- Programação de tempo real simples: loop sem delay() usando millis(), amostragem em ritmo fixo.

- Pipeline completo de ML: coleta e rotulagem de dados, extração de features, treino/teste, matriz de confusão, overfitting e generalização.

- ML embarcado (TinyML): o modelo treinado em Python é convertido automaticamente em código C e roda em um microcontrolador de 2 KB de RAM.

## Objetivos de aprendizagem

Ao final, o aluno deve ser capaz de:

- Montar e testar um sistema com sensores e atuadores, identificando falhas de montagem.

- Implementar uma máquina de estados não bloqueante no Arduino.

- Explicar a diferença entre programar regras e aprender regras a partir de dados.

- Coletar um dataset rotulado, treinar e avaliar um classificador, e reconhecer overfitting.

- Integrar um modelo treinado ao firmware e validar o comportamento no robô real.

# 2. Organização e materiais

## Turma

- 4 grupos de 3 a 5 alunos, cada um com 1 kit + 1 servo. O 5º kit fica com o professor, já montado e com o robô final funcionando, para a demonstração de abertura e para substituir peças.

- Cada grupo precisa de 1 computador com a Arduino IDE. Para o treino do modelo, ao menos 1 computador por grupo com navegador e conta Google (Google Colab). Plano B: o professor treina no próprio computador com os arquivos de dados dos grupos.

## Por grupo

| Item | Qtd. | Uso no robô |
| --- | --- | --- |
| Placa UNO R3 + cabo USB (kit) | 1 | Cérebro |
| Protoboard 400 pontos (kit) | 1 | Display, LEDs, resistores |
| Sensor ultrassônico HC-SR04 (kit) | 1 | "Olho" — mede distância |
| Micro servo SG90 | 1 | "Pescoço" — gira a cabeça |
| Display 7 segmentos 1 dígito (kit) | 1 | Mostra estado (P, A) e classe (0–3) |
| LEDs vermelho, verde e azul (kit) | 1 de cada | Alerta, patrulha, "ouvindo" |
| Buzzer 5V (kit) | 1 | Bips, sirene, melodia |
| Módulo relé 1 canal (kit) | 1 | "Holofote" / sirene externa |
| Push button (kit) | 1 | Botão GRAVAR na coleta de dados |
| Sensor LDR (kit) | 1 | Detecta escuro → liga o relé |
| Resistores 620 Ω (kit) | 7 | Segmentos do display |
| Resistores 560 Ω (kit) | 3 | LEDs |
| Resistor 1 kΩ (kit) | 1 | Divisor de tensão do LDR |
| Capacitor eletrolítico 100 µF (kit) | 1 | Estabiliza a alimentação do servo |
| Jumpers macho-macho (kit) | ~25 | Ligações na protoboard |
| Jumpers macho-fêmea | 4 | HC-SR04 na cabeça (comprar à parte) |
| Fita dupla face / abraçadeira / papelão | — | Fixar o HC-SR04 no braço do servo e o servo na mesa |

Atenção: itens que o kit não traz 1) Jumpers macho-fêmea: o HC-SR04 tem pinos machos e vai ficar em cima do servo, longe da protoboard. Os jumpers do kit são só macho-macho. Compre 4 macho-fêmea por grupo (são baratos). 2) Servo SG90: o curso conta com os 4 servos já disponíveis. O conector fêmea do servo aceita os jumpers macho-macho do kit.

## Checklist do professor (antes da aula)

- Instalar a Arduino IDE (2.x) em todos os computadores e testar o upload (driver CH340 para placas compatíveis).

- Rodar o sketch 01 em cada kit. Anotar: o display é cátodo ou ânodo comum? O buzzer é ativo ou passivo? O relé liga com LOW ou HIGH? (veja a seção 3).

- Montar a cabeça de cada robô: HC-SR04 colado no braço (horn) do servo com fita dupla face; servo preso a uma base (caixinha, papelão grosso) para não sair andando.

- Deixar o kit do professor montado com o sketch 04 e um modelo treinado com os seus próprios gestos (faça a coleta do sketch 03 antes).

- Distribuir a pasta de códigos (Codigos_Robo_Sentinela.zip) e abrir o notebook no Colab uma vez para conferir que roda (use dados_exemplo_simulado.csv).

# 3. Montagem: pinagem completa

A mesma pinagem vale para os 4 sketches — a montagem é feita uma única vez, na Parte 1.

| Componente | Pino Arduino | Ligação |
| --- | --- | --- |
| Botão GRAVAR | D2 | Outro terminal no GND (usa pull-up interno) |
| Display seg. a, b, c, d | D3, D4, D5, D6 | Cada um via resistor 620 Ω |
| Display seg. e, f, g | A3, A4, A5 | Pinos analógicos usados como digitais; via 620 Ω |
| Display pino comum | GND ou 5V | GND = cátodo comum; 5V = ânodo comum |
| HC-SR04 TRIG / ECHO | D7 / D8 | VCC no 5V, GND no GND |
| Servo (fio laranja/amarelo) | D9 | Vermelho no 5V, marrom no GND |
| Capacitor 100 µF | — | Entre 5V (+) e GND (−), perto do servo |
| Buzzer | D10 | Negativo no GND |
| LED vermelho / verde / azul | D11 / D12 / D13 | Anodo no pino; catodo via 560 Ω ao GND |
| LDR | A0 | LDR entre 5V e A0; resistor 1 kΩ entre A0 e GND |
| Módulo relé (IN) | A2 | VCC no 5V, GND no GND |

## Diagrama de montagem

Figura — Montagem na protoboard de 400 pontos. Cada etiqueta (D3, A5…) indica o pino do Arduino de destino daquele fio.

Por que estes pinos? (vale explicar em sala) A biblioteca Servo usa o Timer1 do ATmega328P — isso desliga o PWM dos pinos 9 e 10. A função tone() usa o Timer2 — afeta o PWM dos pinos 3 e 11. Como nada no robô usa analogWrite(), podemos colocar servo e buzzer nesses pinos sem conflito. O Uno tem 14 pinos digitais, mas D0/D1 são da serial (USB). Faltaram pinos para o display, então A3–A5 entram como saídas digitais comuns — todo pino analógico do Uno também funciona como digital.

Ajustes no início de cada sketch

const bool DISPLAY_ANODO_COMUM = false; // true se o comum do display vai no 5V const bool BUZZER_ATIVO = false; // true se o buzzer apita só com 5V const bool RELE_ATIVO_BAIXO = true; // a maioria dos módulos relé liga com LOW

Dicas de montagem na protoboard de 400 pontos Display no centro da protoboard, com os 7 resistores saindo dele. LEDs na ponta. HC-SR04, servo e relé ficam fora da protoboard, ligados por jumpers. Se o Arduino reiniciar quando o servo se mexe, é queda de tensão no USB: confira o capacitor de 100 µF (polaridade!) e use uma porta USB do próprio computador, não de hub.

# 4. Cronograma (4 h)

| Horário | Bloco | Atividade | Sketch |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–1:40 | Parte 1 | Arduino passo a passo: montar e testar cada componente | etapas 1–9 + 01 |
| 1:40–1:50 | — | Intervalo | — |
| 1:50–2:20 | Bloco 2 | Comportamento por regras: máquina de estados com millis() | 02 |
| 2:20–3:15 | Bloco 3 | Machine Learning: coleta de dados, treino no Colab, avaliação | 03 + Colab |
| 3:15–3:50 | Bloco 4 | Integração do modelo no robô, testes e ajustes | 04 |
| 3:50–4:00 | Encerramento | Teste cruzado entre grupos | 04 |

Figura 1 — Máquina de estados do robô final (sketch 04).

# 5. Parte 1 — Arduino passo a passo (1h40)

A Parte 1 tem apresentação própria ("Minicurso Parte 1 — Arduino passo a passo") e funciona como o Bloco 1: em vez de montar tudo de uma vez, cada componente é montado direto no seu lugar definitivo e testado com um código curto antes do próximo. Ao final, a protoboard está igual ao diagrama da seção 3.

| Etapa | Componente | Código | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Abertura, Arduino, IDE, protoboard, kit, resistores | — | 15 min |
| 0 | Energia nos trilhos (5 V e GND) | — | 3 min |
| 1 | LED vermelho (D11) | etapa1_led | 8 min |
| 2 | LEDs verde e azul (D12, D13) | etapa2_leds | 6 min |
| 3 | Botão (D2, pull-up interno) | etapa3_botao | 8 min |
| 4 | Buzzer (D10) | etapa4_buzzer | 6 min |
| 5 | LDR + 1 kΩ (A0) — calibrar o limiar | etapa5_ldr | 8 min |
| 6 | Display 7 segmentos + contador | etapa6_display, etapa6b_contador | 20 min |
| 7 | HC-SR04 (D7, D8) | etapa7_ultrassom | 8 min |
| 8 | Servo (D9) + capacitor 100 µF | etapa8_servo | 10 min |
| 9 | Relé (A2) | etapa9_rele | 5 min |
| ✓ | Teste geral do robô montado | 01_teste_hardware | 5 min |

✔ Checkpoint da Parte 1 Todos os componentes funcionaram no 01_teste_hardware e o grupo anotou: tipo de display, tipo de buzzer, lógica do relé e valor do LDR no escuro.

# 6. Bloco 2 — Comportamento por regras (30 min)

## Objetivo

Dar comportamento ao robô com uma máquina de estados e mostrar, na prática, o limite de regras escritas à mão.

## Roteiro

- (8 min) Conceito: máquina de estados (PATRULHA, ATENCAO, ALARME) e loop não bloqueante com millis().

- (7 min) Upload do sketch 02. Observar a patrulha, a detecção (alvo < 40 cm) e o alarme (alvo < 12 cm). No escuro, o relé acende na atenção.

- (7 min) Ajustes: mudar LIMIAR_CM, PERIGO_CM, velocidade da varredura (PASSO_MS, ANG_PASSO). Discutir por que exigimos 2 leituras seguidas para disparar.

- (8 min) Desafio: escrever uma regra que diferencie APROXIMAR, AFASTAR e ACENAR. Deixe tentar — a maioria vai perceber que os limiares dependem da pessoa, da velocidade e da distância.

Conceito-chave: o padrão de loop sem delay()

void loop() { unsigned long agora = millis(); if (agora - tUltimoPasso < PASSO_MS) return; // ainda não é hora tUltimoPasso = agora; float d = lerDistanciaCm(); switch (estado) { case PATRULHA: /* move a cabeça, procura alvo */ break; case ATENCAO: /* vigia, decide alarme/voltar */ break; case ALARME: /* sirene por 3 s */ break; } }

Ponte para o Bloco 3 Em vez de nós inventarmos os limiares ("se a inclinação for menor que X e o desvio maior que Y..."), vamos mostrar exemplos ao computador e deixar um algoritmo encontrar as regras. Isso é aprendizado supervisionado.

# 7. Bloco 3 — Machine Learning (55 min)

## Objetivo

Percorrer o ciclo completo de um projeto de ML: dados → features → treino → avaliação → exportação.

## 7.1 Conceitos (15 min)

- Dataset rotulado: cada exemplo é um gesto gravado + a resposta certa (a classe).

- Janela: 20 leituras de distância, uma a cada 50 ms (1 segundo de movimento).

- Features: 20 números crus são difíceis de comparar; resumimos a janela em 6 características com significado físico.

- Treino × teste: o modelo aprende com 75% dos dados e é avaliado nos 25% que nunca viu.

- Árvore de decisão: uma sequência de perguntas do tipo "inclinação ≤ −19?". Vira if/else em C — cabe nos 2 KB de RAM do Uno.

| Feature | O que mede | Ajuda a reconhecer |
| --- | --- | --- |
| media | Distância média na janela (cm) | Se há alguém perto ou não |
| desvio | Quanto a distância variou (desvio padrão) | Mão parada × mão em movimento |
| minimo / maximo | Menor e maior distância | Alcance do gesto |
| inclinacao | Tendência da reta (cm/s): negativa = aproximando | APROXIMAR × AFASTAR |
| trocas | Quantas vezes a mão inverteu o sentido | ACENAR (vai-e-vem) |

## 7.2 Coleta de dados (15 min)

- Upload do sketch 03. Abrir o Serial Monitor (9600 baud).

- Digitar a classe (0, 1, 2 ou 3) e Enter — o display mostra a classe escolhida.

- Apertar GRAVAR: bip grave = prepare-se; bip agudo + LED azul = gravando por 1 s. Fazer o gesto durante o LED azul.

- Repetir até ~20 gravações por classe (o Serial Monitor mostra a contagem). Variar: quem faz o gesto, a velocidade, a distância.

- Copiar todo o texto do Serial Monitor (Ctrl+A, Ctrl+C), colar num editor e salvar como dados_grupoX.csv.

| Classe | Como fazer o gesto |
| --- | --- |
| 0 PARADO | Metade das gravações com a mão parada a 10–30 cm; metade sem nada na frente |
| 1 APROXIMAR | Mão começa a ~40 cm e chega a ~10 cm durante o LED azul |
| 2 AFASTAR | Mão começa a ~10 cm e vai até ~40 cm |
| 3 ACENAR | Vai-e-vem rápido da mão, de frente para o sensor, entre ~10 e ~30 cm |

Erro mais comum Gravar todas as amostras do mesmo jeito, com a mesma pessoa. O modelo decora aquele jeito e falha com outra pessoa. Diversidade nos dados vale mais do que quantidade.

## 7.3 Treino no Colab (20 min)

- Abrir colab.research.google.com → Arquivo → Fazer upload de notebook → treino_modelo_colab.ipynb.

- Executar as células em ordem (Shift+Enter). Na célula 1, enviar o dados_grupoX.csv.

- Observar os gráficos: qual feature separa melhor cada classe?

- Treinar com PROFUNDIDADE = 4, ler a acurácia de treino e de teste e a matriz de confusão.

- Rodar o experimento de profundidade (1 a 10) e discutir o gráfico de overfitting.

- Na última célula, o notebook gera e baixa o arquivo modelo.h.

Exemplo de modelo.h gerado

int classificar(const float *f) { if (f[4] <= -18.9750f) { // inclinacao return 1; // APROXIMAR } else { if (f[1] <= 2.4650f) { // desvio return 0; // PARADO } else { if (f[5] <= 3.5000f) return 2; // trocas -> AFASTAR else return 3; // ACENAR } } }

## 7.4 Discussão (5 min)

- Treino 100% e teste 70%: o que aconteceu? (overfitting — a árvore decorou).

- Onde a matriz de confusão mostra mais erros? Faz sentido fisicamente? (ex.: AFASTAR lento parece PARADO).

- Compare a árvore com as regras que vocês tentaram no Bloco 2.

Plano B (sem internet ou sem Colab) Os grupos entregam o .csv ao professor (pendrive), que roda o mesmo notebook no próprio computador (Jupyter) e devolve o modelo.h. Se a coleta falhar, o arquivo dados_exemplo_simulado.csv permite rodar o notebook inteiro — mas é simulado e não substitui os dados reais do sensor.

# 8. Bloco 4 — Integração: o robô ganha cérebro (35 min)

## Roteiro

- (5 min) Copiar o modelo.h baixado para a pasta 04_sentinela_ml, substituindo o de exemplo.

- (5 min) Conferir que os ajustes do topo do sketch (display, buzzer, relé, LDR_ESCURO) estão iguais aos do sketch 01.

- (15 min) Upload e testes. O Serial Monitor mostra as features e a classe de cada janela — use para entender os erros.

- (10 min) Se o robô errar um gesto com frequência: gravar mais exemplos dessa classe (sketch 03), retreinar e subir de novo. Esse é o ciclo real de quem trabalha com ML.

O coração do sketch 04

janela[nJanela++] = d; // 1 leitura a cada 50 ms if (nJanela < N_AMOSTRAS) return; // janela ainda incompleta calcularFeatures(janela, N_AMOSTRAS, f); // mesmas 6 features da coleta int classe = classificar(f); // <- o modelo treinado no Colab mostrar(DIGITOS[classe]); if (classe == 1) reagirAlarme(); else if (classe == 2) { reagirTchau(); irPara(PATRULHA); } else if (classe == 3) { reagirAmigo(); irPara(PATRULHA); }

Por que as features precisam ser idênticas O modelo aprendeu a partir dos números calculados pela função calcularFeatures() do sketch 03. Se o sketch 04 calcular de outro jeito (outra janela, outro período, outro filtro), o modelo recebe números que nunca viu e erra. Por isso a função é uma cópia exata — e N_AMOSTRAS e PERIODO_MS também.

# 9. Encerramento: teste cruzado (10 min)

- Cada grupo apresenta o robô em 2 minutos: a acurácia no Colab e uma demonstração.

- Depois, um aluno de outro grupo faz os gestos no robô. Ele acerta tanto quanto com o próprio grupo?

- Fechamento: os dados de treino definem o que o modelo sabe. Para generalizar, é preciso dados de muitas pessoas — e foi isso que a célula 7 do notebook (treinar com todos os grupos menos um) mostrou.

- Gancho para o curso: sistemas embarcados, inteligência artificial, processamento de sinais, controle.

# 10. Solução de problemas

| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Distância sempre 200 | TRIG/ECHO invertidos ou sem 5V | Conferir D7 = TRIG, D8 = ECHO e alimentação |
| Distância oscila muito | Superfície inclinada ou macia; mão muito longe | Testar com objeto plano a 10–40 cm |
| Arduino reinicia quando o servo mexe | Queda de tensão no USB | Capacitor 100 µF no 5V/GND; porta USB direta |
| Servo treme parado | Ruído de alimentação | Mesmo acima; prender bem o servo na base |
| Display mostra tudo invertido | Tipo de display trocado | Inverter DISPLAY_ANODO_COMUM |
| Buzzer sempre com o mesmo som | Buzzer ativo | BUZZER_ATIVO = true (melodias viram bips) |
| Relé ligado o tempo todo | Módulo com lógica invertida | Inverter RELE_ATIVO_BAIXO |
| Erro 'modelo.h: No such file' | Arquivo fora da pasta do sketch | modelo.h deve estar ao lado do .ino |
| Colab: '0 amostras carregadas' | Arquivo copiado sem as linhas de dados | Abrir o .csv e conferir as linhas com 7 números |
| Robô confunde dois gestos | Poucos ou pouco variados exemplos | Gravar mais dessa classe e retreinar |
| Robô reage a qualquer coisa como APROXIMAR | A pessoa chega para fazer o gesto | Esperar o bip da ATENÇÃO antes de gesticular |

# 11. Desafios extras (para quem terminar antes)

- Nova classe: "dois acenos" ou "mão parada muito perto". Grave, retreine e programe uma reação nova.

- Modelo da turma: envie os CSVs dos 4 grupos juntos ao Colab e compare com o modelo de um grupo só.

- Outro algoritmo: no notebook, compare a árvore com k-NN (KNeighborsClassifier). Por que o k-NN seria difícil de levar para o Uno?

- Radar: no sketch 02, imprima ângulo e distância e desenhe um mapa da sala no Python.

- Temperatura: o kit tem um sensor NTC — use-o em A1 para um alarme de temperatura alta.

# Anexo A — Arquivos do curso

| Pasta / arquivo | Para que serve | Quando |
| --- | --- | --- |
| parte1-arduino-passo-a-passo/etapa1_led … etapa9_rele | Um código de teste por componente | Parte 1 |
| parte2-robo-sentinela/01_teste_hardware | Testa o robô inteiro; Serial Plotter | Fim da Parte 1 |
| parte2-robo-sentinela/02_sentinela_regras | Robô por regras (máquina de estados) | Bloco 2 |
| parte2-robo-sentinela/03_coleta_dados | Grava gestos rotulados em CSV | Bloco 3 |
| parte2-robo-sentinela/ml/treino_modelo_colab.ipynb | Treina, avalia e exporta o modelo.h | Bloco 3 |
| parte2-robo-sentinela/ml/dados_exemplo_simulado.csv | Dados simulados (plano B) | Bloco 3 |
| parte2-robo-sentinela/04_sentinela_ml | Robô final; modelo.h de exemplo para substituir | Bloco 4 |
| docs/diagramas | Diagrama completo e diagramas de cada etapa | Montagem |

Observação: a Arduino IDE exige que cada .ino fique numa pasta com o mesmo nome — por isso cada código tem a sua pasta.

# Anexo B — Ficha de coleta do grupo

Grupo: ____________   Integrantes: ________________________________________________

| Classe | Quem gravou / como variou | Qtd. | Acurácia teste |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 PARADO |  |  |  |
| 1 APROXIMAR |  |  |  |
| 2 AFASTAR |  |  |  |
| 3 ACENAR |  |  |  |

Profundidade escolhida: ______   Acurácia treino: ______ %   Acurácia teste: ______ %

Gesto que o robô mais errou e por quê: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Acerto no teste cruzado (aluno de outro grupo): ______ de ______ gestos